Woord vooraf

Dit document beschrijft de opdracht voor het vak “Connecting and Securing Networks”.

In dit vak bouwen we een redundant (zelfhelend) netwerk voor een fictief bedrijf zoals het ook zou kunnen gebouwd worden in het werkveld. Het doel is om de verschillende technieken die in de lessen zijn aangeleerd te combineren in één grote opdracht.  De opdracht bestaat uit verschillende modules die op elkaar verder bouwen.

De studenten werken in kleine groepjes en leren om samen te werken om een opdracht te volbrengen.  De opdracht zal uitgevoerd worden op hardware in het Labo.  De student gebruikt Cisco Packet Tracer simulatie software om bepaalde scenario’s op voorhand uit te testen.

De student zal elke module voorbereiden, bouwen, testen en documenteren gedurende het verloop van de cursus.

Er wordt verwacht dat de student op het einde van deze cursus begrijpt hoe alle componenten uit het netwerk samenwerken, en dat hij/zij dit netwerk opnieuw kan bouwen met behulp van de gemaakte documentatie gedurende de cursus.

Dit document beschrijft de voorwaarden waaraan het netwerk moet voldoen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf	3

Inhoudsopgave	4

1	Inleiding	5

LAN IP-adressen per POD	6

2	Benodigdheden	8

3	Opdracht Fase 01	9

3.1	Logisch netwerk diagram	9

3.2	Fysisch netwerk diagram	9

3.3	Tabel met IP-adressen	10

3.4	Testen	10

# Inleiding

We bouwen het netwerk voor een fictief bedrijf AllSafe.  AllSafe heeft kleine en middelgrote vestigingen verspreid over verschillende continenten in de wereld.  Het is belangrijk voor het bedrijf dat de IT-infrastructuur een zo hoog als mogelijke beschikbaarheid heeft. Daarom proberen we zoveel mogelijk redundantie in te bouwen in de opbouw van het netwerk.  Voor bepaalde toestellen, zullen andere toestellen de taak overnemen als ze falen.

De vestigingen in America zijn gebaseerd in New York, Chicago en Boston.  De vestigingen in Europa zijn gebaseerd in Brussel, Parijs en Londen.  Het aantal werknemers die regelmatig op kantoor werken voor elke vestiging vind je in de tabel hieronder.

- New York (NYC): 	200 werknemers

- Boston (BOS): 	100 werknemers

- Chicago (CHI): 	  50 werknemers

- Brussels (BXL): 	200 werknemers

- Paris (PAR): 		100 werknemers

- London (LON): 	300 werknemers

We bouwen een “local Area Network” (LAN) en een “Wide Area Network” (WAN) om de communicatie te verzorgen tussen alle toestellen die aansluiten op het bedrijfsnetwerk.

De topologie van het netwerk die we gaan bouwen in ons lab ziet er als volgt uit:

We bouwen enkel de LAN uit voor London en Chicago.  We plannen hoe de LAN’s er moeten uitzien voor de andere vestigingen, maar we gaan ze niet bouwen en testen.  De topologie van de LAN voor de andere vestigingen ziet eruit zoals de LAN van London.

De security policy van het bedrijf vereist dat we voor elke LAN in elke vestiging verschillende VLANs aanmaken om het verkeer te scheiden. Elke vestiging heeft een

- Data VLAN om de bekabelde toestellen aan te sluiten

- Wireless VLAN om de draadloze toestellen aan te sluiten

- Management VLAN om de toestellen aan te sluiten die het beheer van de infrastructuur regelen.  Het Management VLAN is een beveiligd VLAN.

We moeten de IP-adressen reserveren voor elke vestiging. De gereserveerde IP-adressen per vestiging delen we verder op per IP-subnet in ons netwerk.

Plan de IP-subnetten voor je netwerk met volgende voorwaarden.  X = nummer van de pod waarin je zit

- IP-adressen voor het LAN-netwerk: 10.10x.0.0/16

- IP- adressen voor het WAN-netwerk: 172.16.x.0/19

LAN IP-adressen per POD

| Groep | IP Range |
| --- | --- |
| POD1 | 10.101.0.0/16 172.16.0.0/19 |
| POD2 | 10.102.0.0/16 172.16.32.0/19 |
| POD3 | 10.103.0.0/16 172.16.64.0/19 |
| POD4 | 10.104.0.0/16 172.16.96.0/19 |
| POD5 | 10.105.0.0/16 172.16.128.0/19 |
| PODx | 10.10x.0.0/16 172.16.x.0/19 |

Verdeel de IP-adressen voor jou POD in IP-netwerken zodat ze voldoende groot zijn om het aantal gebruikers te voorzien van een IP-adres.  Voorzie ruimte voor toekomstige groei.

# Benodigdheden

We delen de studenten op in verschillende groepjes van 2 tot 4 studenten per groep (POD).

Elke groep bouwt zijn eigen netwerk met eigen infrastructuur. De parameters voor de verschillende POD’s verschillen van elkaar zodat er geen overlapping is als we de POD’s aan elkaar zouden koppelen.

De opdracht wordt beoordeeld per groep.  Er wordt van elke student verwacht dat hij/zij proportioneel bijdraagt tot het eindresultaat.  Leren werken in groep om tot één resultaat te komen maakt deel uit van de opdracht.

Materiaal lijst:

- Aantal Routers: 6

- Aantal layer-3 switchen: 2

- Aantal layer-2 switchen: 3

- Aantal Firewalls: 2

- Aantal PC’s met Virtuele Servers: 2

- Aantal Client pc’s: 2

# Opdracht Fase 01

Voordat we beginnen met het bouwen van een netwerk is het belangrijk om te plannen en te documenteren wat we gaan bouwen.

Het doel van deze opdracht is:

- Leren netwerk documentatie aan te maken

- Het verschil te begrijpen tussen een logisch en fysisch netwerk diagram

- Leren werken met een programma waarin je netwerk documentatie kan aanmaken.  We gebruiken MS-Visio

- Leren plannen en documenteren van IP-adressen voor het bedrijf

## Logisch netwerk diagram

Maak met MS-Visio een tekening van het logisch netwerk diagram.  Je kan MS-Visio downloaden via https://www.academicsoftware.eu

Aan de hand van een logisch netwerk diagram moet je de werking van een netwerk kunnen uitleggen.  Met behulp van het logisch netwerk diagram kan je begrijpen hoe de informatie stromen lopen door het netwerk.

Een logisch netwerk diagram bevat:

- Alle netwerk toestellen (routers, switchen, Firewalls, …)

- Alle computers die services verlenen om het netwerk draaiende te houden (Servers, administratieve werkstations, …)

- IP-Netwerken, IP-adressen en Hostnamen van de toestellen

- Interfaces, als er meerdere interfaces zijn voor het toestel

Een logisch netwerk diagram bevat geen toestellen van eindgebruikers vermits deze niet bijdragen aan de werking van het netwerk.

## Fysisch netwerk diagram

Maak in Visio een tekening van het Fysisch netwerk diagram

Op een fysisch netwerk diagram moet je zien hoe de toestellen verbonden zijn met elkaar, en waar ze staan in het gebouw.  Aan de hand van een fysisch netwerk diagram moet je het netwerk opnieuw kunnen aansluiten zonder dat je begrijpt hoe het werkt.  Je moet weten welke kabels op welke interfaces aangesloten worden.

Een fysisch netwerk diagram bevat:

- Alle netwerk toestellen (routers, switchen, …)

- Alle computers die services verlenen om het netwerk draaiende te houden (DNS, DHCP, admin workstations, …)

- Hostnamen van de toestellen

- Interfaces trunk poorten, etherchannels

- Type bekabeling (Cat6, type Fiber, type interface, …)

- Plaats van de toestellen

Zoek op het internet Visio stencils voor Cisco routers en maak hiervan gebruik om duidelijke tekeningen te maken

## Tabel met IP-adressen

Maak in Excel een tabel aan waarin je alle IP-adressen voor alle toestellen van het netwerk kan documenteren.

## Testen

Om je resultaat te testen kan je

- De werking van het netwerk uitleggen aan de hand van je logisch netwerk diagram

- Iemand van een andere groep je netwerk laten aansluiten met behulp van je fysisch diagram

- Alle adressen opzoeken in je Excel bestand die je zal gebruiken in het netwerk